Alutaguse Vallavalitsuse

08.2026. a korralduse nr 225

LISA

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Ehitustegevuse liigi täpsustus: kaupluse püstitamine

Projekteerimistingimuste andja

Asutus: Alutaguse Vallavalitsus

Asutuse registrikood: 77000281

Ametniku nimi: Marin Grüning

Ametniku ametinimetus: ehitusspetsialist

Taotluse andmed

Liik: projekteerimistingimuste taotlus

Number: 2611002/06075

Kuupäev: 24.07.2026

Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed, sh katastritunnus ja koha-aadress:
Aadress:  Kaupmehe, Kuru küla

Katastritunnus: 13001:001:1892

Pindala: 5016 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa 100%

Olemasolevad ehitised: hoonestamata

Kitsendused: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd (elektriõhuliin alla 1kV), elektri maakaabelliin, ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike kaitsevöönd.

Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused:

- ARHITEKTUURSED JA EHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Koostada kaupluse ehitusprojekt. Projekteerimisel arvestada keskkonna-, tuletõrje- ja tervisekaitsenormide ning tingimustega; projekteerida vastavalt kehtivatele seadustele, määrustele, ehitusnormidele ja standarditele.

  - Kasutamise otstarve: 12311 Kaubandushoone

  - Korruselisus: kuni 2 maapealset korrust.

  - Hoone kõrgus: kuni 8 m.

  - Hoone maksimaalne ehitisalune pind kuni 20% katastriüksuse pindalast.

  - Seinte välisviimistluses lubatud kasutada puit-, krohv- ja kivimaterjale. Katuse katteks võib olla kivi, plekk, rullmaterjal.

  - Värvitoonide valik lahendada projektiga. Värvitoonide valikul kasutada keskkonda sobivat värvigammat. Hoone välisilme peab olema terviklik.

  - Tulepüsivus: ehituse tulepüsivusklass peab vastama Vabariigi Valitsuse siseministri 30.03.2021 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

  - Tuleohutuskuja naaberkinnistul asuvate hoonetega peab olema 8 m või peab tulelevik olema tõkestatud vastavalt Siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17  „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ ja lahendus naaberkinnistu omanikuga kirjalikult kooskõlastatud.

- LIIKLUSKORRALDUS

  - Juurdepääs: rajada 13111 Kauksi-Vasknarva teelt ja/või 13152 Sälliku-Kuru teelt, mahasõidud projekteerida vastavalt Transpordiameti tingimustele.

  - Arvestada riigiteede äärde jalg- ja jalgrattatee rajamisega.

  - Parkimine: lahendada oma kinnistul.

- TEHNOVÕRGUD

  - Tehnovõrkude lahendused tuleb teostada vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele.

  - Veevarustus: ühisveevärk

  - Kanalisatsioon: ühiskanalisatsioon

  - Küte: lokaalne.

  - Sademeveed: immutada omal kinnistul ning vältida nende valgumine naaberkinnistutele.

- HALJASTUS JA HEAKORD

  - Asendiplaanil näidata krundi haljastuse ja heakorrastuse lahendus (sh likvideeritavad puud).

  - Jäätmete ladustamine ja sorteerimine lahendada krundi piires ja näidata asendiplaanil.

  - Ehitusjäätmete utiliseerimisel tuleb lähtuda Alutaguse vallas jäätmehoolduseeskirjast.

- NÕUDED EHITUSPROJEKTILE (koosseis, vormistamine, kooskõlastamine, esitamine)

  - Asendiplaan koostada mõõtkavas 1:500. Näidata projekteeritava hoone asukoht, olemasolevad ja projekteeritavad tehnovõrgud, juurdepääs, olemasoleva, likvideeritava ja rajatava haljastuse paiknemine, prügikonteinerite asukohad.

  - Projekti sisu ja koosseis peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

  - Ehitiste tehnilised andmed peavad vastama majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määrusega nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“ kehtestatud nõuetele.

  - Ehitusprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud topo-geodeetilist mõõdistust mõõtkavas 1:500. Geodeetiline mõõdistus peab olema koostatud vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a vastu võetud määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.

  - Projekti koostamisel lähtuda Alutaguse valla üldplaneeringust (kehtestatud Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020. a otsusega nr 285).

  - Projekt peab sisaldama lisasid, mis sisaldavad projekteerimistingimusi, kooskõlastusi, võrguvaldajate tehnilisi tingimusi.

  - Ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt või ehitusprojektide ekspertiiside tegemises pädeva spetsialisti poolt vastavalt ehitusseadustiku § 23 ja § 24 lõike 2 punktile 2.

  - Ehitusloa taotlemiseks tuleb ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga esitada Alutaguse Vallavalitsusele läbi Ehitusregistri (https://www.ehr.ee).